Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Курский государственный университет»

Кафедра программного обеспечения и администрирования 
информационных систем

Направление подготовки: 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

Профиль: Проектирование информационных систем и баз данных

Форма обучения очная

Отчет

по лабораторной работе №2

«ЗНАКОМСТВО С МОДЕЛЬЮ. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРОСТОГО РАЗВЕТВЛЯЮЩЕГОСЯ ПРОЦЕССА»

дисциплина «Архитектура вычислительных систем»

вариант 2

Выполнил:

студент группы 313.2	Бедин А. В.

Проверил:

доцент кафедры ПОиАИС	Жмакин А. П.

Курск, 2024

Задания:

Разработать на языке Ассемблера для fN8 текст программы, обеспечивающий решение своего варианта задания.

Вариант:

- Размещение данных и результата в ОЗУ.

Рисунок 1 – Размещение данных и результата в ОЗУ.

- Текст программы на языке Ассемблера fN8 с комментариями

RD #0x40

WR R0

RD #6 ; размер массива

WR R1 ; счётчик цикла

RD #1

WR R4 ; номер позиции

WR R5

RD @R0+ ; считываем первый элемент

WR R2

DEC R1

M1:

RD @R0+ ; считываем следующее значение

WR R3

INC R4

CMP R2 ; сравниваем с минимальным

JNN less

DJRNZ R1, M1

RD R5 ; выводим результат

WR 0x30

HLT

less:

RD R3 ; если меньше то перезаписываем R2

WR R2

RD R4 ; записываем позицию в R5

WR R5

DJRNZ R1, M1

.c 2

.org 0x40

.db 5,2,3,4,1,6

Рисунок 4 – Работа программы на приме R-регистров

| N | Значения массива | ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 05, 02, 03, 04, 01, 06 | 05 |
| 2 | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | 01 |
| 3 | 03, 03, 03, 03, 03, 03 | 06 |

Вывод: при выполнении лабораторной работы разработал и отладил простой алгоритм нахождения номера минимального элемента в массиве при помощи цикла.